اندازه‌گیری

پارامترهای زیر «تولرانس‌های هندسی» نامیده می‌شوند.

دایره‌ای بودن:

تعریف: مقدار تولرانس قطعه بایستی در مقدار تلرانس داده شده که عمود بر محور دایره‌ای (محور گذرنده از مرکز دایره) و به فاصله تلرانسی + از آن قرار گیرد. مثال : در نقشه روبرو مقدار تلرانس دایره‌ای بودن قطاع قطعه کار نباید از مقدار ۰-۱ تجاوز کند.

استوانه‌ای بودن:

تعریف: مقدار تولرانس سطح قطعه باید بین دو محور موازی با محور اصلی به فاصلة تلرانسس t باشد. مثال: مقدار تولرانس استوانه بایستی در محدودهٔ دو استوانهٔ فرضی با اختلاف شعاعی ۰-۱ از هم باشد.

پروفیل خطی:

تعریف: میزان تولرانس توسط دو کمان به فاصلهٔ تولرانسی t از هم و هم‌مرکز قرار گرفته‌است و مقدار تلرانس قطعه بایستی بین این دو خط قوسی قرار بگیرد. مثال: انحنای مدنظر در قطعه بایستی بین دو کمان هم‌مرکز به فاصلة ۰٫۴ از هم قرار گیرد.

پروفیل سطحی:

تعریف: سطح مورد نظر بین دو سطح کروی به فاصلة t و هم‌مرکز قرار می‌گیرد که مقدار تلرانس قطعه بایستی بین این دو سطح موازی قرار گیرد. مثال: سطح بدست آمده بایستی بین دو سطح کروی موازی و هم‌مرکز به اختلاف شعاعی ۰٫۰۲ از هم قرار گیرد.

موازیت :

تعریف : سطوح موازی باید بین دو خط راست موازی به فاصلة تلرانسی t از هم و به موازیت محور مربوط به موازیت نقشه قطعه قرار گیرد. مثال : تمامی یالهای جسم بایستی بین دو خط موازی به فاصلة ۰٫۱ و به موازات محور اصلی قطعه باشند.

عمودیت:

تعریف: تمامی مناطق معین بایستی بین دو خط موازی و راست به فاصلة تلرانسی t از هم و موازی محور اصلی نقشه و عمود بر سطح قائدة محور اصلی نقشه باشند. مثال: تمامی قسمت‌های محوری استوانه باید بین دو خط راست و موازی با محور اصلی که عمود بر سطح قاعده‌است به فاصلة ۰٫۱ از هم قرار گیرند.

زاویه‌ای بودن:

تعریف: مقدار تولرانس قطعه بین دو خط موازی به فاصلة t و به زاویة درست داده شده در قطعه‌است. مثال: مقدار تولرانس مجاز قطعه باید بین دو خط موازی به فاصلة ۰٫۵ از هم زاویة ۱۲۰ از پایین قطعه باشند.

موقعیت:

تعریف: میزان تولرانس، شعاع دایره‌ای به مقدار t و مکان اصلی مورد نظر در مرکز این دایره‌است. مثال: مکان مورد نظر بایستی در درون دایره‌ای به شعاع ۰٫۰۲ باشد. مکان تئوریک اصلی مرکز دایره است.

هم‌مرکزی:

تعریف: مکان تلرانسی بوسیلة سیلندری به قطر t در نظر گرفته شده‌است که محورهای مربوط به آن باید در داخل این سیلندر قرار بگیرد. مثال : محورهای مورد نظر بایستی در داخل سیلندری که محور آن موازی محور اصلی قطعه و به شعاع ۰٫۰۸ است قرار بگیرد.

لنگی شعاعی:

تعریف: نسبت به دو سطح اندازه‌گیری می‌شود و مکان تلرانسی بایستی بین دو سطح موازی دایره‌ای با اختلاف شعاع t از هم و عمود بر محور اصلی نقشه مورد نظر است. مثال: تفاوت‌های دو قسمت قطعه در محل‌های B , A باید بین دو دایره به اختلاف شعاعی ۰٫۱ از هم قرار گیرند.

تقارن:

تعریف: مکان تولرانسی با دو صفحهٔ موازی به فاصلهٔ t از هم که اوساط مناطق برشی به طور یکسان در داخل این دو صفحه قرار می‌گیرد مشخص می‌شود. مثال: وسط ناحیة برشی مورد نظر می‌بایست در درون دو صفحة موازی به فاصلة ۰٫۰۸ از هم با توجه به سطح اصلی قطعه A قرار دارد.

لنگی کل:

تعریف: منطقهٔ تولرانسی بین دو سطح موازی به فاصلة t از هم و عمود بر محور اصلی قطعه . مثال: سطوح باید بین ناحیه‌های تلرانسی به فاصلة ۰٫۱ از هم باشند.

مستقیم بودن:

قسمت مدنظر باید بین دو خط راست و موازی به فاصلة t از هم قرار گیرد. مثال: ۱)تمامی خطوط سطحی مورد نظر بایستی بین دو خط موازی به فاصلة ۰٫۱ از هم باشد.

۲)هر قطاع ۲۰۰ واحدی از آن باید بین دو خط به فاصلة ۰٫۱ از هم باشند.

تختی:

تعریف: سطح بین دو سطح موازی تخت به فاصلة t از هم است.

مثال: سطح بین دو سطح موازی تخت به فاصلة ۰٫۸ از هم است.

برای اندازه‌گیری زاویهٔ θ باید کمانی از دایره، که مرکز دایره بر روی راس زاویه می‌افتد را رسم کرد، برای نمونه می‌توان بوسیلهٔ پرگاری که سوزن آن بر روی راس زاویه قرار دارد یک کمان کشید، اگر طول این کمان را s بنامیم، شعاع دایرهٔ یادشده برابر با r خواهد بود و k یک عدد ثابت است که بسته به یکایی که برای اندازه‌گیری در نظر گرفته‌ایم مقدار آن تعیین می‌شود.

مقدار زاویه θ مستقل از بزرگی کمان دایره‌ای است که کشیده‌ایم چون به همان اندازه که کمان دایره بزرگ یا کوچک شود شعاع دایره نیز با همان نسبت بزرگ یا کوچک می‌شود درنتیجه s/r نسبتی همواره ثابت است.

The angle θ is the quotient of s and r.

روش‌های گوناگونی برای اندازه‌گیری زاویه وجود دارد که پراستفاده ترین آن‌ها رادیان و درجه است. به جز رادیان، دیگر یکاهای اندازه‌گیری زاویه همگی نسبتی از یک دایرهٔ کامل اند (مانند یک دور). به این ترتیب یک دایره به n قسمت تقسیم شده‌است تنها در یکاهای مختلف مقدار n با دیگری فرق می‌کند. برای نمونه در یکای درجه n = 360 است. مقدار  که در رابطهٔ بالا گفته شد برابر است با . (اثبات: رابطهٔ بالا را می‌توان به صورت  بازنویسی کرد. در یک دور که در آن θ برابر با n یکا است (کل یک دایره با همهٔ n قسمتش) کمانی که به آن متناظر می‌شود کل دایره‌است پس طول کمان یا s برابر با محیط دایره یا ۲πr است. با جایگذاری n برای θ و ۲πr برای s خواهیم داشت که:  است.)

دور (یا یک دایرهٔ کامل، یک چرخش یا یک گردش یا یک دایره) یک دایرهٔ کامل است. یک دور را می‌توان به صورت یکاهای صدم دور و هزارم دور نیز بیان کرد. بسته به کاربرد یک دور را با  یا rev یا rot نیز نمایش می‌دهند. ولی در عبارت rpm (دور بر دقیقه) تنها حرف r نماد یک دور است. یک دور = °۳۶۰ = ۲π رادیان = چهار زاویهٔ راست‌گوشه

چارک (به انگلیسی: quadrant) برابر است با یک چهارم دور برای نمونه زاویهٔ راست یکایی است که در کتاب اصول اقلیدوس از آن استفاده شده‌است. یک چارک = °۹۰ = π/۲ rad = یک چهارم دور = ۱۰۰ gon است. در زبان آلمانی از نماد ∟ برای نشان دادن چارک استفاده می‌کنند.

زاویهٔ مثلث متساوی الاضلاع برابر با ۱/۶ دور است. این یکا در گذشتهٔ دور در تمدن بابل کاربرد داشت. یکاهای درجه، دقیقهٔ یک کمان و ثانیهٔ یک کمان زیریکاهای یکای بابِلی اند. یک یکای بابلی = °۶۰ = π/۳ رادیان ≈ تقریبا ۱٫۰۴۷۱۹۷۵۵۱ رادیان

θ = s/r rad = 1 rad.

یک رادیان، زاویه‌ای است که منطبق است با کمان دایره‌ای که طول کمان با شعاع دایره برابر است (یعنی در رابطه‌ای که پیش‌تر در بالا بیان شد k = 1 است.). یک دور برابر است با ۲π رادیان و یک رادیان خود ۵۷٫۲۹۵۸ درجه یا  درجه‌است. رادیان را برای کوتاه تر نوشت به صورت rad نشان می‌دهند. رادیان، بی بُعد است. در بیشتر کاربردهای ریاضی بویژه در تابع‌های مثلثاتی از رادیان استفاده می‌شود. همچنین در سامانهٔ استاندارد بین‌المللی یکاها رادیان برای نشان دادن اندازهٔ زاویه انتخاب شده‌است.

در اندازه‌گیری زاویه، بویژه در ستاره‌شناسی یک زاویه ساعت (به انگلیسی: hour angle) برابر با 1/24 دور در نظر گرفته می‌شود. این یکا جوابگوی نیازهای ستاره‌شناسی برای یافتن محل جرم‌های آسمانی است که می‌گردند و تنها یک بار در روز از جلوی دید رد می‌شوند (مانند جای نسبی ستاره‌ها) زیریکاهای زاویه ساعت عبارتند از دقیقهٔ زمان (به انگلیسی: minute of time) و ثانیهٔ زمان (به انگلیسی: second of time). یادآوری می‌شود که این یکاها متفاوت از یکای دقیقه و ثانیهٔ کمان اند (به انگلیسی: minutes of arc) و (به انگلیسی: seconds of arc) و مقدار این زیریکاها تقریبا 15 بار بزرگتر از دقیقه و ثانیهٔ کمان است. 1 ساعت = °15 = π/12 رادیان = 1/6 چارک = 1/24 دور ≈ 16.667 gon

انواع زاویه

زاویه حاده (تندگوشه) به زوایای کمتر از نود درجه گفته می‌شود.

زاویه قائمه (راست‌گوشه) به زوایای ۹۰ درجه گفته می‌شود.

زاویه مُنفَرجه (بازگوشه) به زوایای بیشتر از نود درجه گفته می‌شود.

اندازه گیری و کنترل قطعات صنعتی

در اندازه گیری و کنترل قطعات صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان مستقیماً توسط اندازه گیری ها اندازه مورد نظر را کنترل نمود و اصولاً اندازه گیری آنها در حالت عادی مقدور نمی باشد. در این موارد علاوه بر استفاده از وسایل کمک اندازه گیری ابتکارات شخصی را نیز باید در کنترل اندازه آنها دخالت داد. مثلاً جهت کنترل زوایای داخلی و خارجی مخروط های ناقص و سایر زوایا ، ابزارهایی مانند زاویه یاب اونیورسال و زاویه یابهای اپتیکی ساخته شده اند ولی برای اندازه گیری این زوایا با دقت زیاد در کارگاه و آزمایشگاه اندازه گیری می توان با استفاده از میله ها و ساچمه های استاندارد که با شرایط خاصی در داخل شیارها یا سوراخ ها قرار می گیرند استفاده نمود و یا با استفاده از خط کش سینوسی سیستمی پیش بینی کرد که مستقیماً اندازه طولی خوانده شده توسط وسیله اندازه گیری تبدیل به زاویه نماید و برعکس.

اندازه گیری قطر سوراخ ها :

اندازه گیری قطر سوراخ ها با استفاده از وسیله اندازه گیری ارتفاع

کنترل قطر داخلی به کمک دو گلوله در این روش می توان از دو گلوله با قطرهای مختلف مطابق قطر سوراخ را محاسبه نمود...

اندازه گیری و کنترل قطر پولک شکسته خارجی :

به کمک میله های استاندارد:

در این روش می توان قطر پولک های شکسته ای را که قسمتی از آن در اختیار باشد و همچنین قطر چرخ دنده شکسته را به دست آورد. در این روش پولک مورد نظر را مطابق شکل روی صفحه صافی قرار داده و دو میله استاندارد با قطر معلوم به طرفین آن مماس کرده و سپس با اندازه گیری فاصله پشت تا پشت میله ها و با استفاده از رابطه زیر می توان قطر پولک شکسته را محاسبه نمود...

اندازه گیری و کنترل قطر پولک شکسته داخلی :

تعیین قطر داخلی پولک شکسته: در این روش سه میله هم قطر مطابق شکل در داخل قوس مورد محاسبه قرار داده و با اندازه گیری اختلاف ارتفاع سطح میله وسطی با دو میله دیگر به وسیله راپورتر ، قطر داخلی پولک شکسته را  محاسبه می کنیم...

تعیین زوایا و سطوح شیبدار :

جهت کنترل زوایای مختلف ابزارهای گوناگون نظیر نقاله و زاویه یاب انیورسال و خط کش سینوسی ساخته شده. مواردی پیش می آید که شخص کنترل کننده در اندازه گیری یک زاویه یا بعد که به طور سری و تکراری عمل اندازه گیری انجام می شود باید طرحی جدید ارائه شود که از حداقل زمان و حداکثر وقت استفاده گردد مثلاً برای اندازه گیری یک زاویه با دقت یک درجه از نقاله استفاده می شود ولی اگر دقت های بالاتر مورد لزوم باشد لازم است از پروژکتور و یا وسایل نوری استفاده نمود که قرار دادن وسایل نوری در خط تولید ایجاد هزینه زیاد در نتیجه وقفه در تولید را خواهد نمود در چنین مواردی لازم است که از قطعات و گلوله های استاندارد که با شرایط خاصی در داخل شیار قرار می گیرند استفاده نمود و سیستمی پیش بینی نمود که مستقیماً اندازه طولی خوانده شده را تبدیل به اندازه زاویه نماید و تولید هزینه کمتری را نیز بنماید در ذیل اندازه گرفتن زاویه توسط مفتول را در سه حالت زاویه حاده و منفرجه و حدود قائمه بررسی می کنیم.

سنجش زوایای منفرجه :

در این روش از سه گلوله متساوی القطر استفاده نموده و توسط قطعات استاندارد و یا وسیله عمق سنج مثل میکرومتر و کولیس عمودی اندازه را به دست آورده و زاویه را کنترل می کنیم...

اندازه گیری و کنترل دم چلچله خارجی :

اندازه گیری زاویه :

برای تعیین زاویه ابتدا دو میله به قطر یکسان داخل دم چلچله قرار داده و اندازه پشت تا پشت آن را می گیریمو سپس آنها را بیرون آورده و دو میله بزرگتر با قطرهای مساوی قرار می دهیم و اندازه پشت تا پشت آن را می گیریم...

اندازه گیری و کنترل زاویه مخروط خارجی :

برای کنترل زاویه مخروط خارجی از چهار وش استفاده می شود که در زیر آنها را خواهم خواند.

با استفاده از میله های استاندارد و راپورتر :

در این روش مخروط مورد نظر را از جهت قاعده کوچک روی صفحه صافی قرار داده و دو میله متساوی القطر از طرفین به آن مماس می کنیم و فاصله پشت تا پشت میله ها را توسط کولیس یا میکرومتر اندازه می گیریم سپس چند قطعه راپورتر در دو طرف مخروط به طور مساوی قرار داده و پشت تا پشت میله ها را در محل جدید نیز اندازه می گیریم

و زاویه مخروط را محاسبه می کنیم...

زاویه با استفاده از گلوله های استاندارد :

مخروط را از مقطع کوچکتر روی صفحه صافی گذاشته و سپس یک گلوله داخل آن قرار داده و ارتفاع آن را تا لبه مخروط با استفاده از عمق سنج اندازه می گیریم و سپس دو گلوله با قطرهای مختلف داخل آن قرار می دهیم که یکی از گلوله ها بالاتر از مخروط و دیگری پایین تر از مخروط قرار گیرد.

سپس با استفاده از عمق سنج و ارتفاع سنج اندازه می گیریم و بین مرکز دو گلوله مثلث قائم الزاویه ای را رسم می کنیم...

کنترل زاویه مخروط با استفاده از خط کش سینوسی:

در این روش خط کش سینوسی را روی صفحه صافی قرار داده و سپس مخروط را روی آن سوار می کنیم و زیر میله خط کش سینوسی به اندازه ای راپورتر می گذاریم تا یال مخروط به موازات افق قرار گیرد.

باید توجه داشت که افقی قرار گرفتن یال مخروط را با ساعت اندازه گیری کنترل می کنیم...